| ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA NĂNG LƯỢNG MỚI | KIỂM TRA SỐ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Tiết kiệm năng lượng 60 phút |
| --- | --- |

Họ và tên sinh viên: 	  Mã số sinh viên: 		Mã đề: 100

Câu 1. Công thức tổng quát tính giá trị áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ

| A. Pt = (pot + hC) | B. P =(p0 + hC) | C. Pd = hC | D. Pd = (pod­ + hc) |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 2. Thế nào là dòng chảy đều không áp trong kênh?

| A. Lưu lượng không đổi dọc theo dòng chảy và theo thời gian (Q = const). | B. Phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên. |
| --- | --- |
| C. Độ dốc đáy kênh không đổi (i = const). Độ nhám không đổi (n = const). | D. Mặt cắt ướt không đổi cả về hình dạng và kích thước ( w = const). |

Câu 3. Ý nghĩa hình học của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Trong một môi trường chất lỏng trọng lực đứng cân bằng, cột nước thuỷ tĩnh đối với mọi điểm của nó là một hằng số.

B. z là độ cao hình học hay cột nước vị trí.

C. H là cột nước thủy tĩnh.

D. P/    là độ cao áp suất hay cột nước đo áp

Câu 4. Thế nào là dòng tia?

A. Là dòng chảy mà mặt cắt ướt chỉ hoàn toàn là thành rắn cố định

B. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

C. Là dòng chảy mà chu vi ướt hoàn toàn là thành rắn cố định

D. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt không tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

Câu 5. Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng

A. Đặc tính thay đổi thể tích. Không thay đổi thể tích khi chịu lực nén và co giãn không đáng kể dưới tác dụng nhiệt độ.

B. Tất cả các đặc tính trên.

C. Đặc tính có khối lượng, có trọng lượng.

D. Đặc tính sức căng mặt ngoài, đặc tính có tính nhớt.

Câu 6. Thế nào là mặt cắt kênh có lợi nhất về thủy lực?

A. Là mặt cắt có diện tích nhỏ nhất để tháo qua được một lưu lượng Q định sẵn khi độ dốc đáy kênh I, độ nhám lòng kênh n là như nhau.

B. Mặt cắt hình thang có mái dốc khá thẳng đứng.

C. Mặt cắt hình chữ nhật.

D. Mặt cắt hình thang cân.

Câu 7. Làm thế nào để giảm áp lực nước va trong đường ống

A. Tất cả các ý trên.

B. Thiết kế hệ thống hợp lý: Tránh thiết kế đường ống quá dài, gấp khúc, hạn chế vận tốc nước quá cao trong đường ống.

C. Lắp đặt các thiết bị giảm áp suất như van giảm áp, bình áp lực.

D. Đóng mở van từ từ, giảm tốc độ thay đổi lưu lượng nước.

Câu 8. Khi hệ số Reynold 2320<Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy tầng | B. Chảy quá độ |
| --- | --- |
| C. Tất cả các trạng thái trên. | D. Chảy rối |

Câu 9. Khái niệm chất lỏng trong môn học Thủy lực ?

A. Chất lỏng là tập hợp của vô số những phần tử vô cùng nhỏ bé. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

B. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục.

C. Chất lỏng là tập hợp của một số những phần tử vô cùng nhỏ bé.

D. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng     chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

Câu 10. Khi hệ số Reynold Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy tầng | B. Chảy rối |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Tất cả các trạng thái trên. |

Câu 11. Phương pháp em dùng tính độ sâu mực nước trong kênh ?

| A. Phương pháp thử dần | B. Phương pháp giải phương trình trực tiếp |
| --- | --- |
| C. Phương pháp thử dần,chứng minh vế trái bằng vế phải | D. Phương pháp tra bảng |

Câu 12. Thiết lập công thức để tính độ sâu mực nước trong kênh theo phương pháp đã chọn.

A. Q.n√i=3[b+mhh]3[b+21+m2]2

B. Q.n√i=3[b+mhh]8[b+21+m2]2

C. Q.n√i=3[b+mhh]7[b+21+m2]2

D. Q.n√i=3[b+mhh]5[b+21+m2]2

Câu 13. Khi hệ số Reynold Re < 2320 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Tất cả các trạng thái trên. | B. Chảy tầng |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Chảy rối |

Câu 14. Ý nghĩa năng lượng của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Cả ba đáp án trên đều đúng.

B. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

C. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một hằng số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

D. Áp năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

Câu 15. Để giải quyết một bài toán thuỷ lực tại một thời điểm nhất định, cần phải xét tất các lực tác dụng vào những phần tử chất lỏng được giới hạn bởi một mặt kín ω nằm trong một  khối chất lỏng nào đó. Những lực này được chia làm những loại nào?

A. Nội lực: Bao gồm tất cả những lực tương tác giữa các phần tử chất lỏng nằm trong mặt khép kín ω. Ví dụ: lực phân tử, nội áp lực…

B. Lực khối lượng.

C. Tất cả các lực trên.

D. Lực mặt.

Câu 16. Tính độ sâu mực nước trong kênh

| A. h = 1,90 m | B. h = 1,5 m | C. h = 1,68 m | D. h = 2,20 m |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 17. Thế nào là dòng chảy đổi dần?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song, mặt cắt ướt coi là phẳng.

B. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

C. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

D. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

Câu 18. Thế nào là hiện tượng nước va

| A. Hiện tượng áp suất trong ống tăng hoặc giảm một cách đột ngột do sự biến đổi | B. đột ngột của lưu lượng. |
| --- | --- |
| C. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy tăng. | D. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy giảm. |

Câu 19. Thế nào là dòng chảy đổi đột ngột?

A. Là dòng chảy có các đường dòng không thể coi như những đường thẳng song song, mặt cắt có tác dụng của lực quán tính.

B. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

D. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

Câu 20. Nêu công thức tổng quát tính lưu lượng dòng chảy đều trong kênh

A. Q = ῳCR.i

B. Q = ῳCi

C. Q = ῳR.i

D. Q = CR.i

| ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA NĂNG LƯỢNG MỚI | KIỂM TRA SỐ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Tiết kiệm năng lượng 60 phút |
| --- | --- |

Họ và tên sinh viên: 	  Mã số sinh viên: 		Mã đề: 101

Câu 1. Tính độ sâu mực nước trong kênh

| A. h = 1,5 m | B. h = 1,90 m | C. h = 1,68 m | D. h = 2,20 m |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 2. Ý nghĩa năng lượng của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Áp năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

B. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

C. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một hằng số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 3. Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng

A. Đặc tính có khối lượng, có trọng lượng.

B. Đặc tính sức căng mặt ngoài, đặc tính có tính nhớt.

C. Tất cả các đặc tính trên.

D. Đặc tính thay đổi thể tích. Không thay đổi thể tích khi chịu lực nén và co giãn không đáng kể dưới tác dụng nhiệt độ.

Câu 4. Khái niệm chất lỏng trong môn học Thủy lực ?

A. Chất lỏng là tập hợp của một số những phần tử vô cùng nhỏ bé.

B. Chất lỏng là tập hợp của vô số những phần tử vô cùng nhỏ bé. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

C. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng     chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

D. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục.

Câu 5. Thế nào là dòng tia?

A. Là dòng chảy mà mặt cắt ướt chỉ hoàn toàn là thành rắn cố định

B. Là dòng chảy mà chu vi ướt hoàn toàn là thành rắn cố định

C. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

D. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt không tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

Câu 6. Phương pháp em dùng tính độ sâu mực nước trong kênh ?

| A. Phương pháp giải phương trình trực tiếp | B. Phương pháp tra bảng |
| --- | --- |
| C. Phương pháp thử dần,chứng minh vế trái bằng vế phải | D. Phương pháp thử dần |

Câu 7. Khi hệ số Reynold 2320<Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Tất cả các trạng thái trên. | B. Chảy rối |
| --- | --- |
| C. Chảy tầng | D. Chảy quá độ |

Câu 8. Ý nghĩa hình học của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Trong một môi trường chất lỏng trọng lực đứng cân bằng, cột nước thuỷ tĩnh đối với mọi điểm của nó là một hằng số.

B. H là cột nước thủy tĩnh.

C. z là độ cao hình học hay cột nước vị trí.

D. P/    là độ cao áp suất hay cột nước đo áp

Câu 9. Thế nào là mặt cắt kênh có lợi nhất về thủy lực?

A. Mặt cắt hình thang có mái dốc khá thẳng đứng.

B. Mặt cắt hình thang cân.

C. Mặt cắt hình chữ nhật.

D. Là mặt cắt có diện tích nhỏ nhất để tháo qua được một lưu lượng Q định sẵn khi độ dốc đáy kênh I, độ nhám lòng kênh n là như nhau.

Câu 10. Thế nào là dòng chảy đổi dần?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song, mặt cắt ướt coi là phẳng.

B. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

D. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

Câu 11. Khi hệ số Reynold Re < 2320 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy quá độ | B. Tất cả các trạng thái trên. |
| --- | --- |
| C. Chảy tầng | D. Chảy rối |

Câu 12. Thế nào là dòng chảy đổi đột ngột?

A. Là dòng chảy có các đường dòng không thể coi như những đường thẳng song song, mặt cắt có tác dụng của lực quán tính.

B. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

D. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

Câu 13. Thiết lập công thức để tính độ sâu mực nước trong kênh theo phương pháp đã chọn.

A. Q.n√i=3[b+mhh]3[b+21+m2]2

B. Q.n√i=3[b+mhh]7[b+21+m2]2

C. Q.n√i=3[b+mhh]8[b+21+m2]2

D. Q.n√i=3[b+mhh]5[b+21+m2]2

Câu 14. Thế nào là hiện tượng nước va

| A. Hiện tượng áp suất trong ống tăng hoặc giảm một cách đột ngột do sự biến đổi | B. đột ngột của lưu lượng. |
| --- | --- |
| C. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy giảm. | D. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy tăng. |

Câu 15. Để giải quyết một bài toán thuỷ lực tại một thời điểm nhất định, cần phải xét tất các lực tác dụng vào những phần tử chất lỏng được giới hạn bởi một mặt kín ω nằm trong một  khối chất lỏng nào đó. Những lực này được chia làm những loại nào?

A. Lực khối lượng.

B. Tất cả các lực trên.

C. Lực mặt.

D. Nội lực: Bao gồm tất cả những lực tương tác giữa các phần tử chất lỏng nằm trong mặt khép kín ω. Ví dụ: lực phân tử, nội áp lực…

Câu 16. Thế nào là dòng chảy đều không áp trong kênh?

| A. Độ dốc đáy kênh không đổi (i = const). Độ nhám không đổi (n = const). | B. Phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên. |
| --- | --- |
| C. Mặt cắt ướt không đổi cả về hình dạng và kích thước ( w = const). | D. Lưu lượng không đổi dọc theo dòng chảy và theo thời gian (Q = const). |

Câu 17. Làm thế nào để giảm áp lực nước va trong đường ống

A. Lắp đặt các thiết bị giảm áp suất như van giảm áp, bình áp lực.

B. Đóng mở van từ từ, giảm tốc độ thay đổi lưu lượng nước.

C. Tất cả các ý trên.

D. Thiết kế hệ thống hợp lý: Tránh thiết kế đường ống quá dài, gấp khúc, hạn chế vận tốc nước quá cao trong đường ống.

Câu 18. Khi hệ số Reynold Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy quá độ | B. Tất cả các trạng thái trên. |
| --- | --- |
| C. Chảy rối | D. Chảy tầng |

Câu 19. Nêu công thức tổng quát tính lưu lượng dòng chảy đều trong kênh

A. Q = ῳCR.i

B. Q = ῳR.i

C. Q = ῳCi

D. Q = CR.i

Câu 20. Công thức tổng quát tính giá trị áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ

| A. Pd = (pod­ + hc) | B. Pd = hC | C. Pt = (pot + hC) | D. P =(p0 + hC) |
| --- | --- | --- | --- |

| ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA NĂNG LƯỢNG MỚI | KIỂM TRA SỐ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Tiết kiệm năng lượng 60 phút |
| --- | --- |

Họ và tên sinh viên: 	  Mã số sinh viên: 		Mã đề: 102

Câu 1. Khi hệ số Reynold Re < 2320 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy tầng | B. Tất cả các trạng thái trên. |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Chảy rối |

Câu 2. Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng

A. Tất cả các đặc tính trên.

B. Đặc tính có khối lượng, có trọng lượng.

C. Đặc tính sức căng mặt ngoài, đặc tính có tính nhớt.

D. Đặc tính thay đổi thể tích. Không thay đổi thể tích khi chịu lực nén và co giãn không đáng kể dưới tác dụng nhiệt độ.

Câu 3. Thế nào là dòng chảy đổi dần?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song, mặt cắt ướt coi là phẳng.

B. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

D. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

Câu 4. Khi hệ số Reynold Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy rối | B. Tất cả các trạng thái trên. |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Chảy tầng |

Câu 5. Thế nào là mặt cắt kênh có lợi nhất về thủy lực?

A. Mặt cắt hình thang cân.

B. Mặt cắt hình chữ nhật.

C. Mặt cắt hình thang có mái dốc khá thẳng đứng.

D. Là mặt cắt có diện tích nhỏ nhất để tháo qua được một lưu lượng Q định sẵn khi độ dốc đáy kênh I, độ nhám lòng kênh n là như nhau.

Câu 6. Để giải quyết một bài toán thuỷ lực tại một thời điểm nhất định, cần phải xét tất các lực tác dụng vào những phần tử chất lỏng được giới hạn bởi một mặt kín ω nằm trong một  khối chất lỏng nào đó. Những lực này được chia làm những loại nào?

A. Tất cả các lực trên.

B. Lực khối lượng.

C. Nội lực: Bao gồm tất cả những lực tương tác giữa các phần tử chất lỏng nằm trong mặt khép kín ω. Ví dụ: lực phân tử, nội áp lực…

D. Lực mặt.

Câu 7. Ý nghĩa năng lượng của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một hằng số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

B. Cả ba đáp án trên đều đúng.

C. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

D. Áp năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

Câu 8. Khi hệ số Reynold 2320<Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Tất cả các trạng thái trên. | B. Chảy tầng |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Chảy rối |

Câu 9. Nêu công thức tổng quát tính lưu lượng dòng chảy đều trong kênh

A. Q = CR.i

B. Q = ῳCi

C. Q = ῳCR.i

D. Q = ῳR.i

Câu 10. Khái niệm chất lỏng trong môn học Thủy lực ?

A. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục.

B. Chất lỏng là tập hợp của một số những phần tử vô cùng nhỏ bé.

C. Chất lỏng là tập hợp của vô số những phần tử vô cùng nhỏ bé. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

D. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng     chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

Câu 11. Thế nào là hiện tượng nước va

| A. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy tăng. | B. Hiện tượng áp suất trong ống tăng hoặc giảm một cách đột ngột do sự biến đổi |
| --- | --- |
| C. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy giảm. | D. đột ngột của lưu lượng. |

Câu 12. Thế nào là dòng chảy đổi đột ngột?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

B. Là dòng chảy có các đường dòng không thể coi như những đường thẳng song song, mặt cắt có tác dụng của lực quán tính.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

D. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

Câu 13. Làm thế nào để giảm áp lực nước va trong đường ống

A. Lắp đặt các thiết bị giảm áp suất như van giảm áp, bình áp lực.

B. Đóng mở van từ từ, giảm tốc độ thay đổi lưu lượng nước.

C. Thiết kế hệ thống hợp lý: Tránh thiết kế đường ống quá dài, gấp khúc, hạn chế vận tốc nước quá cao trong đường ống.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 14. Phương pháp em dùng tính độ sâu mực nước trong kênh ?

| A. Phương pháp thử dần | B. Phương pháp giải phương trình trực tiếp |
| --- | --- |
| C. Phương pháp thử dần,chứng minh vế trái bằng vế phải | D. Phương pháp tra bảng |

Câu 15. Ý nghĩa hình học của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. H là cột nước thủy tĩnh.

B. Trong một môi trường chất lỏng trọng lực đứng cân bằng, cột nước thuỷ tĩnh đối với mọi điểm của nó là một hằng số.

C. z là độ cao hình học hay cột nước vị trí.

D. P/    là độ cao áp suất hay cột nước đo áp

Câu 16. Thế nào là dòng chảy đều không áp trong kênh?

| A. Lưu lượng không đổi dọc theo dòng chảy và theo thời gian (Q = const). | B. Phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên. |
| --- | --- |
| C. Độ dốc đáy kênh không đổi (i = const). Độ nhám không đổi (n = const). | D. Mặt cắt ướt không đổi cả về hình dạng và kích thước ( w = const). |

Câu 17. Thiết lập công thức để tính độ sâu mực nước trong kênh theo phương pháp đã chọn.

A. Q.n√i=3[b+mhh]3[b+21+m2]2

B. Q.n√i=3[b+mhh]5[b+21+m2]2

C. Q.n√i=3[b+mhh]7[b+21+m2]2

D. Q.n√i=3[b+mhh]8[b+21+m2]2

Câu 18. Công thức tổng quát tính giá trị áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ

| A. Pt = (pot + hC) | B. Pd = hC | C. Pd = (pod­ + hc) | D. P =(p0 + hC) |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 19. Thế nào là dòng tia?

A. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

B. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt không tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

C. Là dòng chảy mà mặt cắt ướt chỉ hoàn toàn là thành rắn cố định

D. Là dòng chảy mà chu vi ướt hoàn toàn là thành rắn cố định

Câu 20. Tính độ sâu mực nước trong kênh

| A. h = 2,20 m | B. h = 1,68 m | C. h = 1,5 m | D. h = 1,90 m |
| --- | --- | --- | --- |

| ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA NĂNG LƯỢNG MỚI | KIỂM TRA SỐ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Tiết kiệm năng lượng 60 phút |
| --- | --- |

Họ và tên sinh viên: 	  Mã số sinh viên: 		Mã đề: 103

Câu 1. Thế nào là mặt cắt kênh có lợi nhất về thủy lực?

A. Mặt cắt hình thang có mái dốc khá thẳng đứng.

B. Mặt cắt hình chữ nhật.

C. Mặt cắt hình thang cân.

D. Là mặt cắt có diện tích nhỏ nhất để tháo qua được một lưu lượng Q định sẵn khi độ dốc đáy kênh I, độ nhám lòng kênh n là như nhau.

Câu 2. Thế nào là dòng chảy đều không áp trong kênh?

| A. Mặt cắt ướt không đổi cả về hình dạng và kích thước ( w = const). | B. Phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên. |
| --- | --- |
| C. Độ dốc đáy kênh không đổi (i = const). Độ nhám không đổi (n = const). | D. Lưu lượng không đổi dọc theo dòng chảy và theo thời gian (Q = const). |

Câu 3. Khi hệ số Reynold Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy tầng | B. Chảy quá độ |
| --- | --- |
| C. Chảy rối | D. Tất cả các trạng thái trên. |

Câu 4. Khi hệ số Reynold Re < 2320 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy quá độ | B. Tất cả các trạng thái trên. |
| --- | --- |
| C. Chảy rối | D. Chảy tầng |

Câu 5. Thiết lập công thức để tính độ sâu mực nước trong kênh theo phương pháp đã chọn.

A. Q.n√i=3[b+mhh]8[b+21+m2]2

B. Q.n√i=3[b+mhh]3[b+21+m2]2

C. Q.n√i=3[b+mhh]7[b+21+m2]2

D. Q.n√i=3[b+mhh]5[b+21+m2]2

Câu 6. Thế nào là dòng chảy đổi đột ngột?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

B. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

D. Là dòng chảy có các đường dòng không thể coi như những đường thẳng song song, mặt cắt có tác dụng của lực quán tính.

Câu 7. Thế nào là dòng chảy đổi dần?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song, mặt cắt ướt coi là phẳng.

B. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

C. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

D. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

Câu 8. Nêu công thức tổng quát tính lưu lượng dòng chảy đều trong kênh

A. Q = CR.i

B. Q = ῳR.i

C. Q = ῳCR.i

D. Q = ῳCi

Câu 9. Khi hệ số Reynold 2320<Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy rối | B. Chảy quá độ |
| --- | --- |
| C. Chảy tầng | D. Tất cả các trạng thái trên. |

Câu 10. Khái niệm chất lỏng trong môn học Thủy lực ?

A. Chất lỏng là tập hợp của vô số những phần tử vô cùng nhỏ bé. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

B. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng     chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

C. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục.

D. Chất lỏng là tập hợp của một số những phần tử vô cùng nhỏ bé.

Câu 11. Thế nào là dòng tia?

A. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt không tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

B. Là dòng chảy mà chu vi ướt hoàn toàn là thành rắn cố định

C. Là dòng chảy mà mặt cắt ướt chỉ hoàn toàn là thành rắn cố định

D. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

Câu 12. Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng

A. Đặc tính có khối lượng, có trọng lượng.

B. Đặc tính thay đổi thể tích. Không thay đổi thể tích khi chịu lực nén và co giãn không đáng kể dưới tác dụng nhiệt độ.

C. Tất cả các đặc tính trên.

D. Đặc tính sức căng mặt ngoài, đặc tính có tính nhớt.

Câu 13. Để giải quyết một bài toán thuỷ lực tại một thời điểm nhất định, cần phải xét tất các lực tác dụng vào những phần tử chất lỏng được giới hạn bởi một mặt kín ω nằm trong một  khối chất lỏng nào đó. Những lực này được chia làm những loại nào?

A. Nội lực: Bao gồm tất cả những lực tương tác giữa các phần tử chất lỏng nằm trong mặt khép kín ω. Ví dụ: lực phân tử, nội áp lực…

B. Tất cả các lực trên.

C. Lực khối lượng.

D. Lực mặt.

Câu 14. Ý nghĩa năng lượng của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một hằng số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

B. Cả ba đáp án trên đều đúng.

C. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

D. Áp năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

Câu 15. Làm thế nào để giảm áp lực nước va trong đường ống

A. Thiết kế hệ thống hợp lý: Tránh thiết kế đường ống quá dài, gấp khúc, hạn chế vận tốc nước quá cao trong đường ống.

B. Tất cả các ý trên.

C. Đóng mở van từ từ, giảm tốc độ thay đổi lưu lượng nước.

D. Lắp đặt các thiết bị giảm áp suất như van giảm áp, bình áp lực.

Câu 16. Công thức tổng quát tính giá trị áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ

| A. Pt = (pot + hC) | B. P =(p0 + hC) | C. Pd = hC | D. Pd = (pod­ + hc) |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 17. Ý nghĩa hình học của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Trong một môi trường chất lỏng trọng lực đứng cân bằng, cột nước thuỷ tĩnh đối với mọi điểm của nó là một hằng số.

B. P/    là độ cao áp suất hay cột nước đo áp

C. H là cột nước thủy tĩnh.

D. z là độ cao hình học hay cột nước vị trí.

Câu 18. Tính độ sâu mực nước trong kênh

| A. h = 2,20 m | B. h = 1,90 m | C. h = 1,68 m | D. h = 1,5 m |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 19. Phương pháp em dùng tính độ sâu mực nước trong kênh ?

| A. Phương pháp tra bảng | B. Phương pháp thử dần,chứng minh vế trái bằng vế phải |
| --- | --- |
| C. Phương pháp thử dần | D. Phương pháp giải phương trình trực tiếp |

Câu 20. Thế nào là hiện tượng nước va

| A. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy tăng. | B. đột ngột của lưu lượng. |
| --- | --- |
| C. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy giảm. | D. Hiện tượng áp suất trong ống tăng hoặc giảm một cách đột ngột do sự biến đổi |

| ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA NĂNG LƯỢNG MỚI | KIỂM TRA SỐ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Tiết kiệm năng lượng 60 phút |
| --- | --- |

Họ và tên sinh viên: 	  Mã số sinh viên: 		Mã đề: 104

Câu 1. Thiết lập công thức để tính độ sâu mực nước trong kênh theo phương pháp đã chọn.

A. Q.n√i=3[b+mhh]5[b+21+m2]2

B. Q.n√i=3[b+mhh]3[b+21+m2]2

C. Q.n√i=3[b+mhh]8[b+21+m2]2

D. Q.n√i=3[b+mhh]7[b+21+m2]2

Câu 2. Ý nghĩa hình học của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. P/    là độ cao áp suất hay cột nước đo áp

B. z là độ cao hình học hay cột nước vị trí.

C. H là cột nước thủy tĩnh.

D. Trong một môi trường chất lỏng trọng lực đứng cân bằng, cột nước thuỷ tĩnh đối với mọi điểm của nó là một hằng số.

Câu 3. Khái niệm chất lỏng trong môn học Thủy lực ?

A. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng     chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

B. Chất lỏng là tập hợp của vô số những phần tử vô cùng nhỏ bé. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục. Chất lỏng trong thuỷ lực được coi là môi trường liên tục, tức là các phần tử chất lỏng chiếm đầy không gian mà không có chỗ nào trống. Các hàm số liên tục trong toán học, cơ học và vật lý có thể áp dụng trong thuỷ lực.

C. Chất lỏng là tập hợp của một số những phần tử vô cùng nhỏ bé.

D. Chất lỏng được giả thiết là đồng chất, đẳng hướng và liên tục.

Câu 4. Thế nào là mặt cắt kênh có lợi nhất về thủy lực?

A. Mặt cắt hình thang có mái dốc khá thẳng đứng.

B. Mặt cắt hình thang cân.

C. Là mặt cắt có diện tích nhỏ nhất để tháo qua được một lưu lượng Q định sẵn khi độ dốc đáy kênh I, độ nhám lòng kênh n là như nhau.

D. Mặt cắt hình chữ nhật.

Câu 5. Thế nào là dòng tia?

A. Là dòng chảy mà chu vi ướt hoàn toàn là thành rắn cố định

B. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

C. Là dòng chảy mà mặt cắt ướt chỉ hoàn toàn là thành rắn cố định

D. Là dòng chảy mà toàn bộ chu vi ướt của mặt cắt ướt không tiếp xúc với thành rắn mà tiếp xúc với không khí hoặc với chất lỏng khác.

Câu 6. Khi hệ số Reynold Re < 2320 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy rối | B. Chảy tầng |
| --- | --- |
| C. Tất cả các trạng thái trên. | D. Chảy quá độ |

Câu 7. Khi hệ số Reynold Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Chảy tầng | B. Tất cả các trạng thái trên. |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Chảy rối |

Câu 8. Công thức tổng quát tính giá trị áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên thành phẳng có hình dạng bất kỳ

| A. P =(p0 + hC) | B. Pt = (pot + hC) | C. Pd = (pod­ + hc) | D. Pd = hC |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 9. Ý nghĩa năng lượng của phương trình cơ bản trong thủy tĩnh học

A. Cả ba đáp án trên đều đúng.

B. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một hằng số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

C. Áp năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

D. Thế năng đơn vị của một khối chất lỏng đứng cần bằng là một biến số đối với bất kỳ vị trí nào trong khối chất lỏng đó.

Câu 10. Thế nào là dòng chảy đều không áp trong kênh?

| A. Độ dốc đáy kênh không đổi (i = const). Độ nhám không đổi (n = const). | B. Lưu lượng không đổi dọc theo dòng chảy và theo thời gian (Q = const). |
| --- | --- |
| C. Mặt cắt ướt không đổi cả về hình dạng và kích thước ( w = const). | D. Phải thỏa mãn toàn bộ các điều kiện trên. |

Câu 11. Tính độ sâu mực nước trong kênh

| A. h = 2,20 m | B. h = 1,90 m | C. h = 1,5 m | D. h = 1,68 m |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 12. Thế nào là dòng chảy đổi dần?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

B. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

C. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

D. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song, mặt cắt ướt coi là phẳng.

Câu 13. Làm thế nào để giảm áp lực nước va trong đường ống

A. Lắp đặt các thiết bị giảm áp suất như van giảm áp, bình áp lực.

B. Thiết kế hệ thống hợp lý: Tránh thiết kế đường ống quá dài, gấp khúc, hạn chế vận tốc nước quá cao trong đường ống.

C. Tất cả các ý trên.

D. Đóng mở van từ từ, giảm tốc độ thay đổi lưu lượng nước.

Câu 14. Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng

A. Tất cả các đặc tính trên.

B. Đặc tính thay đổi thể tích. Không thay đổi thể tích khi chịu lực nén và co giãn không đáng kể dưới tác dụng nhiệt độ.

C. Đặc tính có khối lượng, có trọng lượng.

D. Đặc tính sức căng mặt ngoài, đặc tính có tính nhớt.

Câu 15. Nêu công thức tổng quát tính lưu lượng dòng chảy đều trong kênh

A. Q = ῳR.i

B. Q = ῳCR.i

C. Q = CR.i

D. Q = ῳCi

Câu 16. Để giải quyết một bài toán thuỷ lực tại một thời điểm nhất định, cần phải xét tất các lực tác dụng vào những phần tử chất lỏng được giới hạn bởi một mặt kín ω nằm trong một  khối chất lỏng nào đó. Những lực này được chia làm những loại nào?

A. Nội lực: Bao gồm tất cả những lực tương tác giữa các phần tử chất lỏng nằm trong mặt khép kín ω. Ví dụ: lực phân tử, nội áp lực…

B. Lực mặt.

C. Lực khối lượng.

D. Tất cả các lực trên.

Câu 17. Thế nào là hiện tượng nước va

| A. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy tăng. | B. Hiện tượng lưu lượng dòng chảy giảm. |
| --- | --- |
| C. Hiện tượng áp suất trong ống tăng hoặc giảm một cách đột ngột do sự biến đổi | D. đột ngột của lưu lượng. |

Câu 18. Khi hệ số Reynold 2320<Re < 4000 chất lỏng sẽ ở trạng thái

| A. Tất cả các trạng thái trên. | B. Chảy tầng |
| --- | --- |
| C. Chảy quá độ | D. Chảy rối |

Câu 19. Thế nào là dòng chảy đổi đột ngột?

A. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng cắt nhau.

B. Là dòng chảy có các đường dòng gần là những đường thẳng song song

C. Là dòng chảy có mặt cắt ướt coi là phẳng.

D. Là dòng chảy có các đường dòng không thể coi như những đường thẳng song song, mặt cắt có tác dụng của lực quán tính.

Câu 20. Phương pháp em dùng tính độ sâu mực nước trong kênh ?

| A. Phương pháp giải phương trình trực tiếp | B. Phương pháp thử dần |
| --- | --- |
| C. Phương pháp tra bảng | D. Phương pháp thử dần,chứng minh vế trái bằng vế phải |